Integrantes: Elliot Fuentealba, Rene Muñoz, Bruno Rojas, Juan Pablo Molina

Docente: Rodrigo Alejandro Medel Moya

Redes de Datos

- Introducion

Este informe tiene como objetivo analizar el funcionamiento de dos protocolos de acceso al medio en redes diferentes, utilizando Cisco Packet Tracer como herramienta de simulación:

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) en red LAN (Cableada): Se centra en cómo, en un entorno half duplex, los dispositivos “escuchan” el medio, detectan colisiones y gestionan retransmisiones mediante un algoritmo de retroceso.

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) en red WLAN (Inalámbrica): Dado que en redes inalámbricas la detección directa de colisiones resulta complicada, se emplean mecanismos de prevención como el intercambio de tramas RTS/CTS y la espera aleatoria para evitar interferencias y garantizar el acceso ordenado al canal.

Ambos escenarios permitirán comparar cómo el medio compartido se gestiona de distintas formas según la tecnología empleada.

- Análisis del protocolo CSMA/CD en red LAN

Se configuran 2 PC (PC0 y PC1) los cuales se conectan a un switch(2960-24TT) mediante el cable automatic.

La red operara en el modo half duplex, el cual es fundamental para producir colisiones y analizar el comportamiento del CSMA/CD.

Al PC1 se le dio la ip y mascara de 192.168.0.1, 255.255.255.0 y al PC2 se les dio la 192.168.0.2, 255.255.255.0

El comportamiento en un entorno half dúplex, el canal es compartido cada dispositivo puede transmitir o recibir, pero no ambas simultáneamente. Esto implica que, al intentar transmitir dos dispositivos al mismo tiempo, se produce una colisión. CSMA/CD garantiza que el dispositivo verifique el estado del medio antes de transmitir, interrumpiendo la transmisión y emitiendo una señal de haming en caso de colisión.

Y el rol del protocolo CSMA/CD:

Escucha el canal: Comprueba si el medio esta libre.

Detección de colisiones:  Si se detecta una transmisión simultánea, se identifica la colisión

Gestión de retransmisión: se interrumpe la transmisión y se envía una señal de haming y se espera un tiempo antes de reintentar, minimizándola probabilidad de que la colisión se repita

Ethernetll.

Acá mostramos el  outbound PDU details en la comunicacion de red pasando por un paquete ICMP.

El PREAMBLE: 101010..10 es el patrón de sincronización para que el receptor se prepare para recibir los datos.

El SFD (Start Frame Delimiter) es el encargado de marcar el fin del preambulo y el comienzo de la trama de datos.

El SRC ADDR: 0040.0B5B.B377 es la direccion MAC de origen.

El DEST ADDR: 000C.CF3E.AE18 es la dirección Mac de destino.

El TYPE: 0x0800: es el tipo de protocolo que viene luego, el número que se muestra en este caso 0x0800 indica que es un paquete tipo IPv4.

La DATA (VARIABLE LENGTH) En esta viene el contenido de la capa superior un ejemplo seria (IP + ICMP). (ICMP: es un protocolo de comunicación que se utiliza en la red para informar sobre problemas de transmisión de datos)

El FCS: 0x00000000 (Frame check sequence) Se usa para verificar que no haya un error en la transmision.

IP. Esta es la segunda parte del recuadro.

El Ver:4 Esta es la version del protocolo ip (IPv4)

El IHL 5 (Internet Header Length) Indica el tamaño del encabezado IP

El DSCP :0X00 Parametros de calidad de servicio (QoS), aquí está en 0 osea sin prioridad.

El QoS:(Quality of Service) es un conjunto de tecnologías que permiten administrar el tráfico de una red para garantizar el rendimiento de las aplicaciones).

El TL: 28 en la cabecera IP. TL: total lenght

La ID: 0x0012: Es el identificador del paquete para control de fragmentación.

La Flags 0x0 es la bandera que puede identificar si el paquete se puede fragmentar o no

El FRAG OFFSET 0X000 es el Offset del fragmento si el paquete fue dividido. Aquí indica que no está fragmentado.

La TTL 128 Es el tiempo de vida del paquete que limita su número de saltos para evitar bucles.

El PRO: 0x01 Es el Protocolo de la capa superior. 0x01 indica ICMP.

La CHKSUM es la Suma de verificación del encabezado IP.

La SRC IP: 192.168.0.1 es la Dirección IP de origen.

La DST IP: 192.168.0.2 es la Dirección IP de destino.

La DATA (VARIABLE LENGTH) es el contenido de la capa superior: en este caso, ICMP.

ICMP (Capa de Red - Protocolo de Control) Esta es la tercera parte del cuadro

El TYPE: 0x00 este es el tipo de mensaje ICMP 0x00

El CODE 0X00 es el subtipo del mensaje

El ID: 0x0007 Es el identificador del mensaje ICMP para detectar errores

El CHEKSUM es la suma de verificaciones ICMP para detectar errores

El SEQ NUMBER:5 Es el número de secuencia para rastrear solicitudes/respuestas de ping

Variable Size PDU es la última parte del cuadro

La DATA (VARIABLE LENGTH) Aquí va la carga util del paquete ICMP, por ejemplo los datos enviados con el ping

| Campo | Valor observado | Funcion en la red |
| --- | --- | --- |
| Direccion Mac origen | 00400.B5B.B377 | Es el emisor de la transmicion |
| Direccion Mac Destino | 000C.CF3E.AE18 | Destino de la transmicion |
| Tipo o longitud | 0x0800 | Identifica el protocolo de la capa superior |
| Datos | TYPE:0x00 CODE:0x00 ID:0x0007 SEQ NUMBER:6 | Contiene la informacion del mensaje que se utuliza para verificar la conectividad |
| FCS | 0x00000000 | Verifica que no se hayan producido errores durante la transmision |

Análisis del protocolo CSMA/CA en red WLAN

Prepara una red simulada con:

• 2 laptops conectadas de forma inalámbrica a un Access Point.

• Asegúrate de que ambas tengan conectividad IP.

Acciones:

• Envía un ping desde una laptop a la otra.

• Observa el tráfico en Simulation Mode.

Incluye en el informe:

• Captura de pantalla del tráfico inalámbrico.

¿Cómo se comporta el canal en comparación con la red cableada?

En las redes inalámbricas, todos los dispositivos dentro del área de cobertura comparten un mismo canal de transmisión. Esto implica que, antes de enviar datos, los dispositivos deben verificar que el canal esté libre. Si el canal está ocupado, deben esperar, lo que introduce retardos en la comunicación. Esta competencia por el medio compartido puede generar interferencias, especialmente en entornos con muchos dispositivos conectados simultáneamente.

¿Cómo se evita la colisión en esta red?

En las redes inalámbricas, las colisiones de datos no pueden ser detectadas de la misma manera que en las redes cableadas, ya que los dispositivos no pueden escuchar el canal mientras están transmitiendo. Por esta razón, se utilizan mecanismos preventivos para evitar que ocurran colisiones, siendo el principal de ellos el protocolo CSMA/CA

¿Qué función cumple CSMA/CA?

CSMA/CA es un protocolo utilizado en redes inalámbricas para evitar colisiones durante la transmisión de datos. A diferencia de CSMA/CD, que detecta colisiones (utilizado en redes cableadas), CSMA/CA actúa de forma preventiva.

Su funcionamiento se basa en los siguientes pasos:

- El dispositivo escucha el canal para verificar si está libre antes de transmitir.

- Si el canal está ocupado, el dispositivo espera un período de tiempo aleatorio antes de volver a intentarlo.

- En algunos casos, se utiliza un mecanismo de solicitud y autorización (RTS/CTS: Request to Send / Clear to Send) para reservar el canal antes de la transmisión.

- Una vez que el canal está libre y reservado, el dispositivo transmite los datos.

Este protocolo es esencial en redes inalámbricas, ya que los dispositivos no pueden detectar colisiones una vez que comienzan a transmitir, debido a que no pueden escuchar y transmitir al mismo tiempo. Por lo tanto, CSMA/CA ayuda a reducir la probabilidad de colisiones y mejora la eficiencia de la comunicación en redes inalámbricas.